# 表格模板 T037

推定名称：吊運信號員現場吊運評估

制度上下文：6.8 地盤負荷物移動機械 > 附件 > 吊運安全守則

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：37 / 159

| 一、知識評估 |  | 通過 | 不通過 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清楚起重機械及起重裝置的安全操作負荷 |  |  |
| 2 | 知道負荷物的大致重量及重心位置 |  |  |
| 3 | 正確選擇起重裝置，並目測其安全狀況 |  |  |
| 4 | 使用橙色安全帽及貼上指定標籤，穿著指定反光衣和佩戴哨子 |  |  |
| 5 | 清楚繫穩方法 |  |  |
| 6 | 熟悉吊運手號 |  |  |
| 7 | 若吊運訊號員不清楚起重機械、起重裝置及負荷物的相關情況，能主動向地盤相關人員進行咨詢 |  |  |
| 二、操作評估 |  |  |  |
| 1 | 吊運前檢查天氣、高空電纜及周圍吊運工序等，確保吊運環境安全 |  |  |
| 2 | 吊運前檢查並確保吊運範圍妥善圍封，沒有其他人或機械在內工作 |  |  |
| 3 | 吊運前檢查起重機械的停放位置及支重腳伸展情況 |  |  |
| 4 | 吊運前檢查起重機械及起重裝置的檢驗證書編號和安全操作負荷 |  |  |
| 5 | 吊運前檢查起重裝置的繫穩方式，確保正確及穩固 |  |  |
| 6 | 使用合適長度的導繩協助控制吊運物的擺動或轉動 |  |  |
| 7 | 執行“試吊”工序，在負荷物吊離地面約500至1000mm後，進行重新檢查，確保起重裝置已固定負荷物且沒有其他雜物附著，方可繼續吊運 |  |  |
| 8 | 在起吊前鳴哨警示周圍人員遠離負荷物 |  |  |