# 表格模板 T104

推定名称：1 / 參與安全施工程序及安全守則的制定

制度上下文：3.加入詳細的密閉空間危險評估表格範本，有關評估報告须於工作完成後保存一年； > 4.在正常大氣壓力下，空氣中氧氣濃度百分比以體積計應不少於百分之十九點五及不多於百分之廿二； > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：104 / 159

| 1 | 參與安全施工程序及安全守則的制定 |
| --- | --- |
| 2 | 確保施工人員有足夠培訓，並按安全施工程序要求佩戴合適的安全防護裝備，包括全身式安全帶連接獨立救生繩 |
| 3 | 確保施工人員清晰明瞭安全施工程序及安全守則 |
| 4 | 確保現場提供足夠數量、隨時可用且性能良好的設備，以確保施工方案、安全施工程序及安全守則能有效執行 |
| 5 | 每日進行檢查，監督施工人員嚴格按安全施工程序及安全守則施工 |
| 6 | 嚴格遵守《工廠和工業經營（密閉空間）條例》的要求以及合約規定的其他要求 |
| 7 | 安排「密閉空間指定合資格人士」對密閉空間工作進行風險評估，並就工作時應採取的措施提出建議 |
| 8 | 對「指定合資格人士」、「指定核准工友」及「候命人員」的資格進行核實，確保只有「指定核准工友」可以進入密閉空間或在內工作 |
| 9 | 出席施工前安全交底、每日開工前安全培訓及專項安全培訓 |
| 10 | 在所有進入密閉空間工作人員離開密閉空間前，不可離開地盤 |
| 11 | 負責簽收及要求延長進入密閉空間「許可工作證」，並確認完成工作 |
| 12 | 確保處理緊急事故的必要措施和程序已經備妥 |
| 13 | 留意工作環境可能出現未知的變化，並在情況需要時，下令進行緊急撤離 |