# 表格模板 T031

推定名称：3. 完成工作後，必須將此證註銷及交回地盤記錄。

制度上下文：Implement hot work permitsystem執行熱工序許可證制度 > 2. 此許可證必須展示於工作地點當眼處。 > 3. 完成工作後，必須將此證註銷及交回地盤記錄。

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：31 / 159

| 適用範圍(不包括車路地洞) | 搭建要求 |
| --- | --- |
| - 6 x 6英吋 ( 150mm x 150mm) | 應使用地洞防護活動鐵板進行覆蓋，避免工友誤踏或物料墮下 |
| - 僅有1或2個邊緣可作支撐 | 設置合規格圍欄及踢腳板，妥善圍封地洞 |
| - 有3個或以上邊緣可作支撐 |  |
| - 2 x 2英呎或面積不大於4平方英呎 ( 600mm x 600mm或面積不大於0.36平方米) | - 使用至少6分(18mm)厚木板或1分(3mm)厚地洞防護活動鐵板用作地洞覆蓋物 - 覆蓋物料須確保地洞邊緣至少有6英吋(150mm)闊度作支撐 - 木板覆蓋物料長度位置需釘上至少2條2 x 4英吋(50mm x 100mm)木枋作強化支撐及限位用途，且木枋之間的距離不應超過1英呎(300mm) |
| - ＞2 x 2英呎或面積大於4平方英呎 (＞600mm x 600mm或面積大於0.36平方米) | - 設置合規格圍欄及踢腳板，妥善圍封地洞 - 鋪設防墮安全網 |