# 表格模板 T048

推定名称：貨車式起重機吊運安全檢查表

制度上下文：2. 所有檢查項目必須全部符合要求方可使用該機械，否則不得使用； > 3. 填妥的表格應交地盤經理簽名確認，副本交地盤安全部存檔備案。 > 貨車式起重機安全吊運守則

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：48 / 159

| 公司/分判商名稱(貨車式起重機車牌): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨車式起重機操作員姓名： |  |  |  |  |
| 吊運監督員姓名: |  |  |  |  |
| 吊運工作位置： |  |  |  |  |
| 檢查日期： |  |  |  |  |
| 檢查時間： |  |  |  |  |
| 一 | 貨車式起重機檢查事項 |  | 是 | 否 |
| 1 | 是否具備《貨車式起重機吊運許可證》 |  |  |  |
| 2 | 貨車式起重機的相關文件是否全部齊全(包括：起重機及起重裝置有效證明書、起重機製造商操作手冊、維修記錄簿、起重機操作員、訊號員、埋碼員等有關人員的有效證書) |  |  |  |
| 3 | 吊運區域地面是否足夠堅實、平坦及可以承受起重機在操作期間所產生的負荷 |  |  |  |
| 4 | 起重機是否處於水平狀態進行吊運 |  |  |  |
| 5 | 全部支重腳是否完全伸展且與地面保持直角90度 |  |  |  |
| 6 | 全部支重腳及浮盤是否沒有損毀或鬆脫 |  |  |  |
| 7 | 支重腳的浮盤底墊是否合適(最少3倍於浮盤面積且沒有損壞) |  |  |  |
| 8 | 吊運剎掣是否操作正常 |  |  |  |
| 9 | 安全裝置是否正常運作(包括超重顯示器、頂咭及角度限位裝置) |  |  |  |
| 10 | 起重機吊臂上是否張貼安全負重量顯示圖 |  |  |  |
| 11 | 起重機操作桿上是否貼上清晰指示標籤 |  |  |  |
| 12 | 起重臂及轉動方向是否運作正常 |  |  |  |
| 13 | 警報響號、燈號是否運作正常 |  |  |  |
| 14 | 吊勾保險扣是否運作正常 |  |  |  |
| 15 | 工作範圍是否已全面圍封並張貼警告告示，且沒有人逗留在吊運區工作 |  |  |  |
| 16 | 是否有吊運信號員在現場指示起重機和吊運物的移動 |  |  |  |
| 17 | 吊運區附近是否沒有潛在危險(如架空電纜、附近有其他吊運工作等) |  |  |  |
| 二 | 起重裝置檢查事項 |  | 是 | 否 |
| 1 | 吊索/帆布帶是否有使用塞古/勾環/環圈/鏈環連接於吊勾上 |  |  |  |
| 2 | 起重裝置是否有有效檢驗證書，且使用正確的顏色辨別碼 |  |  |  |
| 3 | 吊具的吊勾保險扣是否正常運作 |  |  |  |
| 4 | 吊臂勾與吊具之間角度是否不大於90度 |  |  |  |
| 5 | 吊重物是否已安裝導繩 |  |  |  |
| 6 | 當吊運多枝鋼筋、竹枝或鐵通等過長物料時，是否用吊具捆綁2圈 |  |  |  |
| 7 | 放置物料前，是否使用合適的墊料承托物料 |  |  |  |
|  | 吊運監督員簽署: |  |  |  |