# 表格模板 T144

推定名称：對地下構築物/裝置的壓力轉變(P) / - 20千帕斯卡≤ P ≤ 20千帕斯卡

制度上下文：四、進場前安全注意事項 > 五、施工前安全注意事項 > 安全文件及計劃

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：144 / 159

| 對地下構築物/裝置的壓力轉變(P) | - 20千帕斯卡≤ P ≤ 20千帕斯卡 |
| --- | --- |
| 移位 | 對鐵路構築物/裝置所造成的整體移動≤20毫米 對鐵路構築物/裝置所產生的變形影響≤1000分之1 導致鐵路路軌在垂直面的水平差距≤5毫米 |
| 對鐵路構築物所引起的震動 | 峯值粒子速度≤每秒15毫米(長時間震動) 峯值粒子速度≤每秒25毫米(爆破) |
| 在鐵路的地面構築物上的架空電線杆或鐵路的訊號及電訊器材裝置上量度震動 | 峯值粒子速度≤每秒10毫米 振幅≤ 80微米 |