# 表格模板 T118

推定名称：地盤安環管理分區檢查評分表

制度上下文：六、獎勵標准 > 審批流程 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：118 / 159

| 序號 | 檢查項目 | 細 則 |  | 日期 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 安全表現 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空工作 | 1.1 | 樓梯及工作台安裝圍欄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 樓邊及邊緣位置設置穩固圍欄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 有效執行升降機槽工作許可證制度，升降機槽設置全封式圍欄，並張貼警告告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 2米以下使用輕便工作台、使用梯具工作已執行工作許可證制度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 梯子頂部最少要高出擱置點1米及梯子擺放角度保持1:4 比例的擺放斜度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 使用升降台時妥善圍封及使用適當個人防護 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 棚架 | 2.1 | 金屬/竹棚架提供穩固合適的上落及出入通道, 並掛上告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 金屬/竹棚架上工作台設置穩固圍欄，不少於400mm闊及鋪密板及保持整潔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 鋪設雙網及其接口位置沒有出現罅隙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 棚架結構良好,按施工圖則搭建於適當地面、地基或狗臂架之上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 流動金屬工作台附設安全上落通道、滑輪已上鎖、適當斜撐、高度比例[3.5(室內)或3(室外)] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 金屬/竹棚架張貼有效法例表格5、安全守則及金屬棚架圖紙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 使用適當個人防護 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 有效執行外牆工作許可證制度 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防止高空 | 3.1 | 提供適當器具盛載鬆散的物料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墮物 | 3.2 | 樓邊及邊緣位置、工作台、簷蓬斜棚、尼龍網及棚架未有積存垃圾及雜物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 樓邊及邊緣位置、工作台、棚架設置最少200mm高踢腳板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 垃圾槽及收集箱無明顯損壞及張貼警告告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 高空工作時手工具已配備防墮設備(如手繩/腰繩/工具袋) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 物料堆積高於2米或以上己提供上落通道及圍封作業範圍 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重機械及起重裝置 | 4.1 | 起重機之操作員已被委任及持有有效證書，檢查起重機械及起重裝置檢驗證書、機械檢查表格及法定表格一，作業範圍全面圍封及停泊安全位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 吊運訊號員持有有效證書及被委任且清楚標記識別 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 起重機超重顯示器、頂咭及角度限位器安全裝設運作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 流動起重機全面伸展及座在最少有支撐腳3倍面積的墊板，承托支撐腳架的地面沒有出現明顯鬆散泥土及積水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 吊鉤保險裝設及起重裝置操作正常、沒有損壞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 選用合適起重裝置並正確埋碼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 起重裝置顏色依照起重裝置顏色辨別系統及清楚顯示安全負重 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 張貼可清楚識別起重機械操作員及帶機員的安全告示 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挖掘工程 | 5.1 | 在挖掘範圍內張貼負責檢查人土、檢查表格和安全守則 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 在挖掘工程地點提供合適之上落通道及扶手圍欄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 泥坑邊緣則沒有重型機械及物料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 坑穴內沒有積水、沒有垃圾及雜物阻塞排水出口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 泥坑按施工方案開挖及加固 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 負荷物移 | 6.1 | 負荷物移動機械已裝設警告訊號，倒後鏡及魚眼鏡(只限挖泥機) |  |  |  |  |  |  |
|  | 動機械 | 6.2 | 防後撞警告系統及後視裝置運作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 全面圍封作業範圍及停泊安全位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 駕駛室玻璃沒有雜物遮擋視線 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 張貼可清楚識別負荷物移動機械操作員及帶機員的安全告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 操作員於操作負荷物移動機械期間已配戴安全帶 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 物料 | 7.1 | 吊重機危險部份已經適當地圍封及裝設安全閘門 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊重機 | 7.2 | 吊重機已清楚標明安全操作程序、不准載人的警告告示及安全負重量(包括各樓層) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 各層出料台圍欄已安裝穩固圍欄及密網 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 電腦門及各層出料台上鎖、連鎖裝設有效安全運作 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊船 | 8.1 | 所有吊船張貼有效檢驗證書、關於電源的資料、緊急聯絡電話、安全負重量、安全操作指示及法定告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 設置安全途徑進出吊船及工作台沒有損毀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 吊船護牆鉗的錨定裝置穩固、獨立救生繩(每人一條)有足夠保護 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 工友已接受培訓使用適當個人防護裝備 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 機械 | 9.1 | 機械之危險轉動部份有效適當地遮蓋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 機械操作守則張貼在顯眼工作地方附近 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 風車鋸床已裝置頂罩、鋸尾刀與刀鋒距離不可大於15mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 機械已裝設開關掣、磁索掣或緊急停止掣及張貼緊急停止告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 砂輪已張貼被委任更換砂輪碟人士姓名，同時以中英文標示製造商指明每分鐘最高容許轉速於該輪身或其墊圈之上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 風機喉管穩固及妥善地接駁、安裝保險索 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 風機、鋸床及其他機械在噪音區範圍張貼噪音及安全告示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | 工友已接受培訓使用適當個人防護裝備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 流動式升降台附設護欄及使用工友已接受培訓並貼上識別貼紙 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火 | 10.1 | 臨時消防泵及燈號操作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 樓層提供有效滅火設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 危險倉、易燃物品、化學品正確存放及提供適當滅火設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 發電機附近未有任何易燃物品、並放置合適滅火筒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 未有木屑、廢紙垃圾堆積 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 執行工友休息室安全防火管理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 焊接及 | 11.1 | 乙炔及氧氣的氣樽儲存方法和數量，符合法例及安全指引要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 切割 | 11.2 | 提供運輸器具搬運或吊運乙炔及氧氣樽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 調壓錶、回火器及止回閥無損壞，喉管連接回火器位置已安裝保護裝置(彈弓) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 乙炔及氧氣喉管正確接駁及沒有老化/破損 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 電弧焊機有安裝VRD，已連接地線及回路線、電線接駁沒有損毀及提供擋板，使用G型回路鉗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 工友進行焊接施工時，附近沒有垃圾、積水及已圍封 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 有效執行「熱工序許可證」制度，並提供足夠防火安全設施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 焊接切割工友已取得有關之安全證書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 工友已接受培訓使用適當個人防護裝備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | 風煤錶在不用時已放氣 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 電力裝置及電工具 | 12.1 | 配電箱及地盤臨時火牛房已設置線路圖、張貼電工聯絡電話、危險及觸電急救告示、定期檢查表格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.2 | 配電箱已安裝超負荷安全裝置、操作正常的漏電斷路裝置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3 | 電線掛高、張貼高度告示、電線未有浸在水中、接駁良好及沒有損壞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4 | 配電箱已安裝沒有損毀的水線，並已上鎖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | 地盤電器設備包括發電機已妥善安裝好接地水線及水線牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6 | 電工具每3個月執行重新檢查、貼上標籤、接駁良好及沒有損壞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.7 | 電動手提工具之插頭及電線已適當接駁、檢查、保養及維修 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安全通道 | 13.1 | 通道沒有被建築材料、垃圾、雜物及易燃物品阻塞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.2 | 地面及牆身沒有任何突出而尖銳的物件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3 | 洞口、地洞或其他危險地方已安裝穩固覆蓋物，並張貼清晰警告告示及編號 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.4 | 臨時行人通道旁邊的鋼筋已提供保護、阻隔及圍封 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5 | 施工位置、往返通道已裝置足夠及有效的照明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.6 | 實施有效人車分路安排 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.7 | 在臨時車路及地盤車輛出入口委任足夠已接受安全培訓且標準配備的交通指揮員 |  |  |  |  |  |  |
| \14 | 個人保護 計劃 | 14.1 | 配戴合規格安全帽及Y型帽繩、護目保護器、聽覺保護器、合適口罩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.2 | 穿著反光衣或有反光條的工作服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3 | 從事高空工作之人員佩帶雙扣安全帶 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | 環境表現 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 處理易生塵埃工序 | 1.1 | 超過20包之易生塵埃物料，如袋裝水泥、石灰等，已用帆布完全覆蓋或存放在英泥倉/樓宇內 |  |  |  |  |  |  |
|  | 的管制 | 1.2 | 主要車路/泥地已進行灑水以保持表面濕潤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 易生塵埃物料(沙泥堆等)已灑水/完全覆蓋/頂部及三面有遮蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 鑽孔、切割、磨光及機械破碎等工序時使用吸塵過濾器或在施工表面灑水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 挖掘及翻土前後及施工期間有灑水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 地盤出口保持清潔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 所有車輛離開地盤前已清洗車輪及車身 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 所有載有易生塵埃物料車輛的車斗已蓋好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 | 圍街板腳沒有污水滲漏到公眾地方 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 機械設備 的使用 | 2.1 | 油渣錘、發電機等施工機械沒有持續排放黑煙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 使用風機、發電機等施工機械時將機身門關上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 所有風機、手提風炮 / 電炮(>10公斤) 均貼上噪音標籤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 所有輸出>19kW並<560kW非道路移動機械均貼上NRMM標籤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 施工機械沒有漏油情況 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水、化學 | 3.1 | 地盤沒有將未經處理的污水直接排放，包括地面逕流 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品、化學廢 | 3.2 | 化學品貼上適當的標識 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物處理及 | 3.3 | 化學品沒有擺放在行車路邊、斜坡邊緣 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管制 | 3.4 | 發電機、風機及化學品存放在儲漏設施上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 垃圾堆沒有混雜仍有化學品的容器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (A+B)各子項實得總分數(a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (A+B)各子項應得總分數(b) |  |  |  |  |  |  |
| (A+B) 評分 |  |  | 各子項實得總分數(a) /各子項應得總分數(b) × 80 = |  |  |  |  |  |  |
| C. | 日常管理 | （評分方法：符合細則要求得5分，否則酌情得分，不適用者劃“╱”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 參與日常 | 1.1 | 出席每次安全施工程序早會 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全環境 | 1.2 | 填寫法例要求的安全督導員表格3A |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 | 1.3 | 參與編制風險評估報告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 已跟進上次不符合的綜合管理事項 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |