# 表格模板 T138

推定名称：2. 每月“行為安全之星”評選比例，原則上不超過獲得“行為安全表彰卡”總人數的3%。

制度上下文：4. 安全審核發現嚴重不符合點； > 5. 業主安全審核(PASS及CPR等)發現嚴重不符合點或扣分。 > 2. 每月“行為安全之星”評選比例，原則上不超過獲得“行為安全表彰卡”總人數的3%。

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：138 / 159

| 工友安全表現評分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 內容 |  | 如否, 扣分數 |
| 地盤整理 |  |  |
| 1 | 吸煙或亂拋煙頭 | 1 |
| 2 | 亂拋垃圾 | 1 |
| 3 | 把物料放在主要通道上 | 1 |
| 4 | 在主要通道上開料 | 1 |
| 5 | 不妥善或不穩固存放物料 | 1 |
| 6 | 把機械或車輛放置或停泊在通道上或不合適地方 | 1 |
| 7 | 隨處便溺或吐痰 | 2 |
| 8 | 高空擲物 | 2 |
| 9 | 把鬆散物件放在樓宇邊緣或棚架上 | 2 |
| 10 | 易生塵埃物料未有適當遮蓋或妥善處理 | 2 |
| 11 | 破壞或移走物料儲放區或人車分隔的設施(如：圍欄) | 2 |
| 12 | 易燃物品及危險品存放不當 | 2 |
| 13 | 其他 | 2 |
| 高空工作 |  |  |
| 1 | 進行外牆棚工作未有佩戴粉紅色安全帽 | 1 |
| 2 | 受高空工作影響的相關位置未有妥善圍封(包括但不限於動力升降工作台、吊船等) | 1 |
| 3 | 進行外牆棚工作前未持有已批核的外牆棚工作許可證 | 2 |
| 4 | 不正確或沒有佩戴連接雙尾扣/防墮扣的全身式安全帶，或未有將雙尾扣/防墮扣繫於獨立救生繩、穩固點或製造商指定穩固點(使用動力升降工作台)上 | 2 |
| 5 | 使用不合規格工作台或輕便工作台 (例：站在物件上/梯子/人字梯/其他…) | 2 |
| 6 | 不安全姿勢工作 (例：站在圍欄上/過份伸展身體於工作台外/其他…) | 2 |
| 7 | 擅自拆卸樓邊/地洞圍封保護 (例：圍欄/踢腳板/防墮網/地洞蓋板) | 2 |
| 8 | 未有接受培訓及授權下操作升降台 | 2 |
| 9 | 於已升高狀態下移動動力升降工作台 | 2 |
| 10 | 於流動工作台/棚架上使用非指定的安全進出口/上落通道 | 2 |
| 11 | 擅自拆卸或更改流動工作台/棚架 上的防墮保護措施(如：圍欄/踢腳板/運身橋/防墮網/棚網/獨立救生繩/其他…) | 2 |
| 12 | 其他 | 2 |
| 吊運操作 |  |  |
| 1 | 吊運訊號員未有按公司標準，使用貼上指定標籤的橙色安全帽、穿著指定反光衣和配備對講機及哨子 | 1 |
| 2 | 使用不合適長度的導繩 | 1 |
| 3 | 不合資格工友進行吊運操作 | 2 |
| 4 | 吊運操作期間，站在危險區域或在其他人上空吊運 | 2 |
| 5 | 不安全方法埋碼 | 2 |
| 6 | 沒有執行試吊及嗚哨工序 | 2 |
| 7 | 使用不安全吊運裝置或機械 | 2 |
| 8 | 吊運時拖拉吊運物 | 2 |
| 9 | 其他 | 2 |
| 電力安全 |  |  |
| 1 | 於非指定位置充電 | 1 |
| 2 | 使用損壞電器 | 2 |
| 3 | 電線連接不當 | 2 |
| 4 | 使用的手提式電動工具上沒有已在指定期限內由合資格電工檢查的標籤 | 2 |
| 5 | 不良電線管理（如電線放在地面或水中） | 2 |
| 6 | 未有授權下進入限制區域 | 2 |
| 7 | 破壞配電箱及裝置 | 3 |
| 8 | 使用不合規格的手提式電動工具 | 3 |
| 9 | 違反工作許可證條件 | 3 |
| 10 | 其他 | 2 |