# 表格模板 T149

推定名称：完成檢查後，將報告發送至工程公司，工程公司匯總地盤情況後將整體情況報告至安全環保部；

制度上下文：2.2.4 施工機械重點管理 > 2.2.5其他現場管理措施 > 3.1 隱患排查及災害處理

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：149 / 159

| 項目 | 塔吊、開士機、 工人籠等機械 | 起重機械、挖土機、 工程運輸等機械 |
| --- | --- | --- |
| 8號及以上颱風警告後復工安排 | 機械公司安排合資格檢查人員對塔吊的結構、錨固部份、鋼絲繩、技術狀況和安全性能進行一次詳細檢查；按實際影響需要，安排RPE檢驗。 | 操作員對設備進行使用前檢查，一切正常後，才可使用。如對機械安全有懷疑，通知機械公司安排合資格檢查人員檢查；按實際影響需要，安排RPE檢驗。 |
| 黑色暴雨警告後復工安排 | 操作員對設備進行使用前檢查，一切正常後，才可接通電源；按實際影響情況安排。 | 操作員對設備進行使用前檢查，一切正常後，才可使用；按實際影響情況安排。 |