# 表格模板 T035

推定名称：茲根據提名合資格人員表格編號：___________(公司名稱:__________________)，由 _________年_____月_____日起至另行通知為止，委任閣下為本地盤吊運訊號員，負責執行以下事項:

制度上下文：6.8 地盤負荷物移動機械 > 附件 > 吊運安全守則

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：35 / 159

| 1 | 必須遵守有關吊運訊號員培訓課程的訓練內容及吊運安全守則 |
| --- | --- |
| 2 | 使用指定橙色安全帽及貼上吊運訊號員貼紙、佩戴指定反光衣和哨子 |
| 3 | 檢查起重裝置及繫穩方式，確保起重裝置狀況良好、附有有效檢驗證書和有足夠安全操作負荷，且繫穩方式正確及穩固，確保沒有超重吊運 |
| 4 | 熟悉吊運手號，與起重機操作員良好溝通，使用地盤指定頻道對講機和以手號輔助 |
| 5 | 負責指示起重機和吊重物的移動 |
| 6 | 使用複式吊索，支腳上端要有足夠強度環圈連接；未經申請，嚴禁使用葫蘆扣 |
| 7 | 確保吊運範圍妥善圍封，沒有其他人和機械在內工作，嚴禁任何人站在懸吊物件之下，且附近沒有潛在危險(如架空電纜、附近正進行其他吊運工作等) |
| 8 | 指揮起重機操作員將物料吊離地面約500至1000mm後，必須重新檢查，確保起重裝置已固定負荷物且沒有其他雜物附著，方能繼續吊運 |
| 9 | 確保負荷物穩固後，吊運訊號員應鳴哨警示周圍人員遠離負荷物，方可繼續吊運 |
| 10 | 如需要吊運散料，須將散料放在吊斗內 |
| 11 | 使用合適長度的導繩協助控制吊運物的擺動或轉動 |
| 12 | 不可安排任何吊運物料擺放在樓宇邊緣或斜坡等地方 |
| 13 | 惡劣天氣 (包括：天文台發出強風信號，暴雨警告) 應停止吊運操作， 並妥善綁緊吊運物料及通知當區管工確認完成工作 |
| 14 | 如發現任何不安全事項，應立即停止吊運，並向吊運監督員及相關地盤管理人員匯報 |