# 表格模板 T093

推定名称：步驟八：由管工/現場監督及分判商負責人檢查用作切割側向承托之風煤器具，並核實施工人員資格，現場簽發及執行熱工序許可證；

制度上下文：四、搭建臨時支架(紅架)安全施工程序(附件11.14) > 五、安全管理 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：93 / 159

| 1 | 設計臨時支架包含圖紙及規格，內容列明構架布置、建造細節詳情(尤其是接駁點)、建架方法、建架工序、材料、承托臨時支架所受的各種載重、安全進出口及技術水平標準等 |
| --- | --- |
| 2 | 明瞭地盤情況，例如土地情況、地形情況、斜坡特徵、地下水數據及可達到的技術水平，然後才將這些地盤情況納入設計內 |
| 3 | 在工程進行期間，如收到地盤反映情況改變，以及有關建造、使用或拆卸臨時支架的工序與方法的問題，在有需要時，應該發出修訂圖紙或規格文件，以應付當時的情況 |
| 4 | 負責制定及向地盤提交臨時支架的初步施工方案，該方案亦須考慮安全帶繫穩物的設計 |