# 表格模板 T145

推定名称：打樁工程、基礎工程、鑽孔工程、水井工程、泥釘、排水斜管、岩層螺栓/銷釘或其他岩土裝置 / 距離鐵路地下構築物≥3米範圍

制度上下文：四、進場前安全注意事項 > 五、施工前安全注意事項 > 安全文件及計劃

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：145 / 159

| 打樁工程、基礎工程、鑽孔工程、水井工程、泥釘、排水斜管、岩層螺栓/銷釘或其他岩土裝置 | 距離鐵路地下構築物≥3米範圍 |
| --- | --- |
| 在鐵路的地面構築物附近的打樁工程 | 距離鐵路圍欄/圍牆平面≥3米，如沒有鐵路圍欄∕圍牆，則從最接近路軌的中線起計平面距離≥7米 |
| 錨 | 距離鐵路構築物/裝置的任何部份>3米，而錨杆固定長度的中心點與任何鐵路構築物/裝置的距離，須超過固定長度的兩倍 |
| 棚架、工作台、廣告招牌或任何伸出物 | 豎設高於鐵路路軌水平時，距離鐵路路軌平面≥ 6米 |
| 操作起重器 | 起重器吊臂擺動的圓弧範圍距離鐵路路軌及其地面構築物/裝置平面≥6米 |
| 貯存物料、設置貨櫃或小屋 | 距離鐵路構築物/路軌及通風塔出口處平面≥6米 |
| 貯存危險品或其他易燃物料 | 距離鐵路構築物/路軌平面≥6米 |
| 建築門窗/通風口 | 距離鐵路通風塔口≥5米；如鐵路通風塔所排放的氣體經疏導後，不會因自然對流影響建築物開口，有關距離可縮減至2.5米 |